HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ADAPTÁLHATÓ NORMÁL MÉRETŰ HASI SÉRVKÖTŐHÖZ

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen Használati útmutató elválaszthatatlan részét képezi az Ön kizárólagos használatára elkészített eszközre vonatkozó „Jótállás, ügyfél-, és szervízlap”, melyet kérünk, az eszköz átadását követő legalább 6 hónapig őrizzen meg.

Hasi sérvkötő orvosi indikáltsága: Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldöksérv

Orvosi/műszaki ismertető: A haskötő a has külső kóros elváltozásakor (lógó has, hasfali-, köldök- esetleg lágyéksérv rögzítésére), hasi műtétek után, terhesség alatt, szülés után, illetve a belső zsigeri szervek süllyedésének megelőzésére rendelhető.

A haskötő tartja a hasat, fizikai megterheléskor megakadályozza a sérv kitüremkedését, a hasfal újbóli kiszakadását, gátolja a sérv megnagyobbodását.

Műszaki ismertető:A haskötő anyaga rugalmas, bordás gumiszövet, ezáltal tökéletesen követi a test vonalát. Tépőzár segítségével bősége szabályozható és rögzíthető.

Adaptálandó eszköz kiválasztása: a has legdomborúbb pontján át a II.-IV. ágyékcsigolyák között mért test körméret alapján (cm)

70   75   80   85   90   95   100  105   110   115   120  125  130

A hasi sérvkötő fel- és levétele, használata:

- A haskötőt a kötszerész műszerész beállítás alapján, lazán befűzve a lábak felől húzza fel úgy, hogy a fűzős rész hátul a gerinc vonalában legyen. A hasra való felhelyezést az orvos utasításának megfelelően kell végezni.

- Jobb és balkezének mutatóujját akassza a fűzőrész közepén található hurkokba és húzza meg a fűzőket. A haskötőt megfelelő szorosra igazítva, vezesse előre a fűzőzsinórt és a hasi oldalon kösse meg. A fűzés erősségének szabályozásával lehet a megtámasztás mértéket fokozni vagy csökkenteni.

- Levételkor a fűzőzsinór kötését oldja ki, és a fűzőt széthúzva bújjon ki a haskötőből.

- Javasolt a haskötő alatt vékony trikó viselése, ezzel tisztán tartja és kíméli a haskötőt és meghosszabbítja az élettartamát. Az alsónadrágot, fehérneműt gyakorlati okból a haskötő fölé célszerű venni.

- Az Ön részére elkészített hasi sérvkötő viselése nem jelent nagyobb kockázatot, mint a normál életvitel során elvárható kockázat. Ezt a beépített alkatrészek, anyagok, illetve a gondos munkavégzés minősége biztosítja úgy, hogy annak használója az eszköz tisztítására és karbantartására vonatkozó előírásokat fokozottan betartja.

A hasi sérvkötő tisztítása, karbantartása:

A fűzőt higiéniai okból hetente mosni kell.

A mosáshoz a fűzőt elemeire szedni nem szabad. Minden alkatrész mosható kézzel, semleges mosószerrel. Alaposan ki kell öblíteni, mert az eszközben maradt mosószer a rugalmas anyag szerkezetét lágyíthatja, esetenként bőrirritációt okozhat. Fehérítés, vegytisztítás, centrifugálás tilos! Szárítás fektetve. A gumi alkatrészeket vasalni tilos, a vászon vasalható.

Figyelem: Ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek, mert károsodhat az anyag!

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június  01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás