#### PM-433  ADAPTÁLHATÓ TÉRDORTÉZIS, GUMISZÖVETES,

#### TÉRDMOZGÁST SZABÁLYOZÓ OLDALSÍNNEL

Mozgástartomány: flexió 0-90º, extenzió 0-20º

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki ismertető:

A készülék a lábszár alsó harmadától a comb felső harmadáig érő, sínvázzal erősített, szabad térdmozgást biztosító, tépőzáras rögzítéssel és állítással készülő lábszár- és combmandzsetta. Anyaga elasztikus laminált textil. A lábszár- és combmandzsetta mindkét oldalán végigvonuló oldalsíneket az orvos által meghatározott flexiós és extenziós mozgást biztosító állítható ízület kapcsolja össze. Mozgástartomány: flexió 0-90º, extenzió 0-20º.  A készülék első feladását, a sínezet beállítását ill. változtatását minden esetben az orvos javaslata alapján ortopéd technikai szakembernek, vagy szakképesítéssel rendelkező gyógyászati segédeszköz forgalmazónak kell végeznie.

Sínezet beállítása: A sínezet textilborítása nincs végig levarrva, így tapintással megkeressük a nem levarrt részt, és könnyedén kihúzzuk a síneket. A 0º és 90º mozgástartomány közötti 15º – 30º – 45º -60º – 75º értéket a csavar áthelyezésével lehet biztosítani (lásd ábra). A mozgástartomány beállítása után a textilborítás nyílásán a sín visszahelyezhető. Vigyázni kell a jobb- és baloldali sínezet helyes behelyezésére, a síneket ne cseréljük fel!

Orvosi ismertető:

Ezt a térdortézist akkor rendeljük, amikor térdműtét vagy rövidebb-hosszabb teljes rögzítés után a térdízületi folyamat gyógyulásával egyre több mozgást remélhető és engedélyezhető. Ez a készülék csak a térdízület rögzítésére alkalmas, tehermentesítés esetén más, komolyabb készüléket kell egyedi méret alapján készíteni.

Használati útmutató:

- Válassza ki a megfelelő méretű segédeszközt, a térdkalács felett 5 cm-rel, valamint a térdkalács alatt 5 cm-re mért körméret alapján, a fenti táblázat segítségével.

- Helyezze az eszközt a térd köré, ügyelve arra, hogy a sínezeten található ízületek a térd két oldalán, a csukló mozgás forgáspontjánál helyezkedjenek el, és a gumiszövet összeerősítése előre kerüljön.

- A tépőzárakkal rögzítse a kívánt körmétere rögzítjük a tokot.

További felvilágosításért kérjük, forduljon az eszközt átadó egészségügyi szakemberhez.

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére, használatára átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Tisztítás:

Távolítsa el a sínezetet a tokból. A frottír bélésű rugalmas szövetet 30 ºC-os vízben, semleges vegyhatású mosószerrel, kézzel kell mosni. Szárítás természetes módon, vasalni tilos.

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június  01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás

Készíti: PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.

#### 1106 Budapest, Keresztúri út 4/A

Tel./fax: 433-7190  Zöld szám: 06-80-201-276

www.promobil.hu     e-mail: promobil@promobil.hu

EAN  kód: 599631841202