#### PM-431  ADAPTÁLHATÓ TÉRDORTÉZIS,

#### GUMISZÖVETES, OLDALSÍNNEL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki ismertető:

Méretvétel alapján meghatározott nagyságú ortézist kell kiválasztani. Az eszköz rugalmas, laminált textilből készül, tépőzáras rögzítéssel. A térdortézishez oldalt illeszkednek a térd formájához alakított oldalsínek. A sínek mosás előtt kivehetők a sínezet részére kialakított bújtató varráson hagyott nyíláson keresztül.

Méretek:

| Mérési hely | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Térdkalács felett | 30-34 cm | 34-38 cm | 38-42 cm | 42-46 cm |

Orvosi ismertető:

Az oldalsínnel ellátott gumiszövetes térdortézis a térdízület kereszt- és/vagy oldalszalagjainak lazasága vagy hiánya, ill. meniscus sérülés következtében fellépő instabilitás kezelésére javasolt.

(A hiperextenzió megakadályozására komolyabb készülék szükséges.)

Használati útmutató:

- Válassza ki a megfelelő méretű segédeszközt, a térdkalács felett mért körméret alapján, a fenti táblázat segítségével.

- Helyezze az eszközt a térd köré, ügyelve arra, hogy a sínezeten található ízületek a térd két oldalán, a csukló mozgás forgáspontjánál helyezkedjenek el, és a gumiszövet összeerősítése előre kerüljön.

- A tépőzárakkal a kívánt körmétere rögzítjük a lábszártokot és a combtokot.

További felvilágosításért kérjük, forduljon az eszközt átadó egészségügyi szakemberhez.

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére, használatára átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Tisztítás:

Távolítsa el a sínezetet a tokból. A szövetet 30 ºC-os vízben, semleges vegyhatású mosószerrel, kézzel kell mosni. Szárítás természetes módon, vasalni tilos.

Figyelem!

A kiválasztott térdortézis annak viselője számára nem jelenthet nagyobb kockázatot, mint a normális életvitel során elvárható kockázat.

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június  01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás

EAN kód: 5996318410103