HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Jótállási jegy

PM 203

adaptív, ágyék-keresztcsont ortézis

- Általános ismertető

A gerinckezelő készülék anatómiai kialakítású, speciális, bevarrt merevítésekkel a hát ágyék-keresztcsonti (lumbális) szakaszán. Az eszköz rögzítése a testen tépőzárral történik, bősége szabályozható. A termék oldalsó rugalmas feszítőpántokkal rendelkezik, melyek biztosítják a megfelelő felfekvést és terheléseloszlást az adott gerincszakaszon.

- Orvosi ismertető, indikáció

Akut/krónikus derékfájdalom. (Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione)

A gerincortézis a medence ágyéki és keresztcsonti szakaszát megtartja, rögzíti, tehermentesíti; a tartási hibákat korrigálja.

- Anyag

Speciális légáteresztő anyagból készül, könnyű, kényelmes viselet.

Anyagösszetétel: Poliészter - 	45%

Gumi  -		40%

Nylon  - 		10%

Pamut - 		5%

Az ortézisben felhasznált, bőrrel érintkező anyagok bevizsgálásra kerültek, azok bőrirritációt, illetve egyéb negatív bőrelváltozást a hordás folyamán nem okoznak.

- Méretek: (derékkörméret cm-ben)

I-es      75-85 cm

II-es     80-100 cm

III-as   95-115 cm

IV-es 100-125 cm

- Felvétele és használata

A fűzőt fehérnemű, trikó, alsó ing fölé, álló helyzetben kell felvenni.

  - Nyissa ki a tépőzárat, hajtsa ki az eszközt

  - Helyezze a bevarrt merevítőkkel ellátott részt a gerinc deréktáji részére úgy, hogy hátul a merevítők alja érje el a keresztcsontot; elöl pedig a csípőcsontra támaszkodjon

  - A tépőzárat a hasi oldalon egymásra lapolva simítsa le.

FIGYELEM!

- A gumi-szövet megfeszítése és az összehúzás olyan mértékű legyen, hogy szorítása ne okozzon belső szervi panaszokat, de túl laza se legyen, mert tartó hatását nem tudja megfelelően kifejteni.

- Első fűző viselésekor a test fokozatos hozzászoktatása céljából 1-1 óráig használjuk az orvos utasítása szerint, és ha a szorítás kényelmetlen, átmenetileg kisebb mértékű szorítás is megengedett.

- Tisztítás, karbantartás

A termék kézzel kíméletesen mosható, max. 30◦C-on, semleges vegyhatású mosószerrel. Gépi mosás az összeállításukhoz használt merevítők és kiegészítők miatt nem ajánlott. Centrifugálni tilos!

FIGYELEM!Az eszközt alaposan ki kell öblíteni, mert a benne maradt mosószer a rugalmas anyag szerkezetét lágyíthatja, esetenként bőrirritációt okozhat.

Ne tegye ki az eszközt nyílt lángnak, sugárzó hőnek, tartósan napfénynek, mert az anyaga károsodhat!

- Gyártói megfelelőségi nyilatkozat

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június  01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás

- Jótállás, Szavatosság

A jótállási idő a termék átvételétől számított 12 hónap, mely rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető.

A Promobil Zrt. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeleteiben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek.

A jótállási, illetve szavatossági igényt a vásárlás/kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokk/Használati Útmutató bemutatásával.

Jótállási szelvény

| Típus: | Gyártási szám: |
| --- | --- |
| Átvétel dátuma: | Előadó: |

Aláírás   Ph.

Gyártó:

PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/A

Tel./fax: 433-7190  Zöld szám: 06-80-201-276

www.promobil.hu    e-mail: promobil@promobil.hu

EAN kódszám: 5996318210307